| ICS | 73.020 |
| --- | --- |
| CCS | HNKX. D 10 |

河南省矿业协会团体标准

T/HNKX XXXX—XXXX

煤矿透明地质三维建模数据格式技术规范

Technical Specification for Data Format of Transparent Geological 3D Modeling for Coal Mines

（本草案完成时间：2026年3月31日）

2026 - XX - XX发布

2026 - XX - XX实施

河南省矿业协会  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 煤矿地质建模数据类别与内容	2

5 煤矿三维地质建模数据格式	3

6 建模数据质量与精度要求	6

7 数据质量检查	6

附录A  （资料性） 地层（统）填充颜色	8

附录B  （资料性） 地质、采掘及安全监测基础数据表	10

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由河南省矿业协会提出并归口。

本文件起草单位：河南省地球物理空间信息研究院有限公司、河南理工大学、北京畅图科技有限公司、河南省地质物探工程技术研究中心、河南省地下工程探测信息工程技术研究中心。

本文件主要起草人：刘卫、刘绍伟、邓国成、焦利伟、冯磊、朱亮宝、李朋针、叶红军、马进、崔邓、周韬、张宣、候志杰、贾运巧、冉然、陈妍妍、皮伟、吴陈耿、孙二峰。

本文件由河南省矿业协会负责解释。

煤矿透明地质三维建模数据格式技术规范

范围

本文件规定了煤矿透明地质三维地质建模数据的类别与内容、数据格式、数据质量与精度要求和质量检查等内容。

本文件适用于煤矿地质勘探、设计、建设、生产过程中透明地质三维建模相关数据（钻孔、构造、水文地质、瓦斯地质等）的生产、整理、存储、交换及三维建模应用等活动，涉及煤矿企业、地质勘探单位、设计单位及监管部门等相关单位的建模数据管理工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 958-2015 区域地质图图例

GB/T 13908 固体矿产地质勘查规范总则

GB/T 33444 固体矿产勘查工作规范

DZ/T 0078 固体矿产勘查原始地质编录规程

DZ/T 0079 固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求

DZ/T 0080 煤炭地球物理测井规范

DZ/T 0125 煤田地质钻孔数据文件格式

DZ/T 0179 地质图用色标准及用色原则（1:50000）

DZ/T 0197 数字化地质图图层及属性文件格式

DZ/T 0383-2021 固体矿山勘查三维地质建模技术要求

MT/T 1042-2007 煤炭地质勘查钻孔质量标准

SY/T 5453-2019 地震勘探数据SEG-Y格式

DD2015-06 三维地质模型数据交换格式（Geo3DML）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

煤矿透明地质 Transparent Geology for Coal Mines

通过地质钻探、物探、采掘揭露等探测方法查明煤矿采掘工作面内地质及隐蔽致灾因素的分布与属性，并以这些地质数据构建三维地质模型，实现地质模型与采掘工程实时动态更新，为煤矿生产提供精准地质预报的可视化管理和智能化应用的技术。

煤矿地质建模数据 Geological Modeling Data for Coal Mines

用于构建煤矿地质几何模型、属性模型及动态更新模型的各类地质相关数据的集合，是实现煤矿地质透明化、可视化的核心支撑，涵盖煤岩体、地质构造、水文、瓦斯等多方面信息。

地质几何结构数据 Geological Geometric Structure Data

用于表征地层、煤层、地质构造（断层、陷落柱等）空间位置、形态特征、边界范围、产状要素及相互拓扑关系的空间几何信息的集合，是构建煤矿三维地质几何模型的核心数据。

地质属性数据 Geological Attribute Data

描述煤矿地质体固有特征、物理化学性质及开采相关条件的数据，是实现地质模型精准、智能的关键，主要包括煤层属性、岩石力学属性、水文地质属性、瓦斯地质属性四大类，决定模型对开采条件的反映精度。

地质图件数据 Geological Map Data

从煤矿各类数字化地质图件中提取的，表征矿区地质体、地质构造平面及剖面几何分布特征的量化数据集合。

三维地质模型数据 3D Geological Model Data

通过三维建模软件生成、可在Web端显示的三维网格模型及相关空间属性数据的总称，是构建煤矿三维地质模型、支撑模型可视化与透明化呈现的核心数据。

煤矿地质建模数据类别与内容

煤矿地质建模数据类别

煤矿透明地质三维建模数据源，按照数据功能、结构特征及成果形态，统一划分为地质几何结构数据（用于构建地质体空间形态）、地质属性数据、矿井工程数据、三维地质模型数据四大类。

煤矿地质建模数据内容

地质几何结构数据内容

主要有钻孔数据、地质图件数据、物探数据、地形与地表工程数据、野外地质调查与实测数据等，是构建地层、断层、矿体等地质体三维轮廓的基础，决定模型的空间准确性。其数据内容、作用和特点见表1。

地质几何结构数据类别内容

| 数据类别 | 数据内容 | 数据作用 | 数据特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻孔数据 | 钻孔坐标（X/Y/Z）、孔斜、岩性分层、煤层厚度、测井曲线、构造接触关系等 | 提供地下直接观测的地质分层信息，是模型的“锚点” | 精度高，但空间分布稀疏（依赖钻孔密度） |
| 地质图件数据 | 平面地质图（地表地质界线、岩性单元）、剖面地质图（垂直切面的地层/断层） | 将二维图件转换为三维约束条件，补充钻孔孔间的地质信息 | 覆盖广，但需坐标配准和三维化处理 |
| 物探数据 | 地震勘探数据、电法勘探数据、重力勘探数据、磁法勘探数据 | 地球物理勘探三维数据横向连续性强，精度高，弥补钻孔横向稀疏和纵向深度不足 | 覆盖范围大，需地质解译 |
| 地形与地表工程数据 | DEM（数字高程模型）、遥感影像、地表三维倾斜模型 | 构建地表模型，约束地下地质体顶部边界，实现地表-地下一体化 | 分辨率高、易获取，是模型的“顶部基准” |
| 野外地质调查与实测数据 | 露头点、地质界线、构造产状（走向/倾向/倾角）、岩体接触关系 | 补充浅部地质信息，验证模型合理性 | 直接反映地质现象，但受地形/植被限制 |

地质属性数据

煤矿地质属性数据主要研究瓦斯监测数据、水文监测数据、应力监测数据等。

矿井工程数据

矿井工程数据分为巷道数据、工作面数据、储量数据、采空区数据等。

巷道数据包括开拓巷道、准备巷道、回采巷道的几何数据；

工作面数据包括工作面编号、长度、推进度、采高数据；

储量数据包括煤炭资源储量、可采储量、剩余储量的空间分布。

采空区数据包括已采区域的位置、范围、垮落程度数据。

三维地质模型数据

主要包括三类：面模型、体模型、属性场数据。其中，面模型指地层界面、断层面等的三角网（TIN）模型；体模型指地层、矿体等的四面体网格或角点网格模型；属性场数据指岩性、孔隙度、渗透率等空间分布数据。

煤矿三维地质建模数据格式

数据基本要求

煤矿三维地质建模采用的地质数据资料应符合GB/T 33444、GB/T 13908、DZ/T 0078、DZ/T 0079 、DZ/T 0179、DZ/T 0197 和 DZ/T 0125相应部分的要求。

建模数据格式应统一、规范，应符合DZ/T 0383-2021、DZ/T 0080、MT/T 1042-2007、DD2015-06要求，具备通用性和兼容性，支持主流三维建模软件、煤矿透明地质保障系统的读取应用。

平面坐标应采用2000国家大地坐标系（CGCS2000），高斯-克吕格投影（3度带/6度带）；高程采用1985国家高程基准，平面坐标采用其他坐标系的，应提供转换参数。带有位置坐标信息的数据中X坐标表示东坐标，Y坐标表示北坐标，X坐标小数点前保留6位有效数字，Y坐标小数点前保留7位有效数字，X、Y坐标各保留两位小数。

地质几何结构数据格式

钻孔数据格式

包含孔头信息、井轨迹、井分层、测井4个子类数据格式。

孔头信息数据格式

采用Excel、TXT等通用格式，字段类型包括孔名、X坐标、Y坐标、孔口标高（KB）、终孔深度、钻孔质量、竣工日期；孔名、坐标X、坐标Y、孔口标高（KB）为必填字段，详见附表B-1。

井轨迹数据格式

井轨迹数据采用Excel、TXT格式，数据格式类型主要有三类：

类型一字段包含测深（MD）、井斜角（Incl）、方位角（Arim），详见附表B-2；

类型二字段包含测深（MD）、ΔX（X增量）、ΔY（Y增量），详见附表B-3；

类型三字段包含X坐标、Y坐标、Z坐标（Z为海拔标高），详见附表B-4。

井轨迹的文件名称必须与井名一致，每口井对应一个井轨迹（若一口井对应多个井轨迹，井轨迹文件命名为“井名－轨迹属性”）。

井分层数据格式

井分层数据采用Excel、TXT格式，数据类型主要有二类：

类型一字段包括孔名、层名、测深，详见附表B-5；

类型二字段包括孔名、层名、X坐标、Y坐标、Z坐标，详见附表B-6。

在没有井斜，仅有各地层、煤层见煤点坐标的钻孔，可采用字段类型二。

测井数据格式

测井数据采用LAS标准格式和文本格式。

LAS标准格式：可用LAS2.0和LAS3.0标准；

文本格式（Excel、TXT）字段至少需要2列，例如：深度、属性1、属性2……；必填字段：深度、属性1，详见附表B-7。

地质图件格式

平面图格式

平面图主要有网格化数据格式（grd）、散点文本格式（Excel、TXT）、DXF格式和SHP格式。

网格化数据格式（grd）：以Ascii码存储的网格文件（grd）格式；

散点文本格式（Excel、TXT）字段包括X坐标、Y坐标、Z值（Z值可为深度、厚度或其他属性值）；

DXF格式应为2018及以下版本，平面图不缩放，各点坐标与实际坐标对应，图面只保留等值线和经纬网，等值线为多段线，需赋相对应的等值线值；SHP格式必填字段ContourID、Elevation。

常用的平面图为DXF格式，不能直接用于建模使用，需要把它处理成一个个点的散点数据。

地质剖面图格式

采用散点文本格式（Excel、TXT）、DXF格式或SHP格式。

散点文本格式（Excel、TXT）字段包括X坐标、Y坐标、Z值、地层名称；

DXF格式应为2018及以下版本，平面图不缩放，各点坐标与实际坐标对应，图面只保留等值线和经纬网，等值线为多段线，需赋相对应的等值线值；SHP格式必填字段ContourID、Elevation。

断层数据

分为空间分布的断层柱数据和平面展布的断层多边形数据。

断层柱

采用Excel、TXT格式，字段包括X坐标、Y坐标、Z坐标、断柱编号和断层名称。每一行表示该断棱上的一个点，相同断棱编号的行在同一断棱中，详见附表B-8。

断层多边形

采用Excel、TXT格式，字段包括X坐标、Y坐标、Z坐标、断层编号、断层名称，详见附表B-9。

物探数据格式

地震勘探数据格式

地震数据体格式

采用SEG-Y格式（V1、V2或rev1版本），参照SY/T 5453-2019要求。必填道头：道序号、线号、CDP号、X坐标、Y坐标，详见附表B-10。

地震层位数据格式

采用Excel、TXT格式，字段：X坐标、Y坐标、Time、线号、CDP号，详见附表B-11。

必填字段：X坐标、Y坐标、Time或线号、CDP号、Time。有X坐标、Y坐标时，线号、CDP号可不用；有线号、CDP号时，X坐标、Y坐标可不用。

地震勘探断层柱格式

采用Excel、TXT格式，字段包括X坐标、Y坐标、Time、断柱编号和断层名称。每一行表示该断棱上的一个点，相同断棱编号的行在同一断棱中，详见附表B-12。

地震勘探断层多边形

采用Excel、TXT格式，字段包括X坐标、Y坐标、Time、断层编号、断层名称，详见附表B-13。

速度谱数据

采用Excel、TXT格式，字段包括X坐标、Y坐标、Time、速度值，详见附表B-14。

电法、重力、磁法数据

采用Excel、TXT格式，字段包括X坐标、Y坐标、Z坐标、属性值，详见附表B-15。

地形与地表工程数据格式

地表高程数据格式

采用以Ascii码存储的网格文件（grd）格式、采用散点文本格式（Excel、TXT）、规则格网DEM。

格式一：以Ascii码存储的网格文件（grd）格式。

格式二：散点数据，3列，分别为：X坐标、Y坐标、Z高程，详见附表B-16。

格式三：规则格网DEM格式。

地形影像数据格式

格式一：jpeg/png瓦片。

格式二：3D Tiles。

地质属性数据格式

瓦斯监测数据格式

采用Excel、TXT格式，字段包括序号、X坐标、Y坐标、Z坐标、瓦斯浓度、瓦斯流量、瓦斯压力、监测时间，详见附表B-17。

水文监测数据格式

采用Excel、TXT格式，字段包括监测点、X坐标、Y坐标、Z坐标、水位、水量、监测时间，详见附表B-18。

应力监测数据格式

采用Excel、TXT格式，字段包括监测点、X坐标、Y坐标、Z坐标、围岩应力、支架压力、顶板位移、监测时间，详见附表B-19。

矿井工程数据格式

巷道数据格式

格式：Excel、TXT

字段：巷道名称、X坐标、Y坐标、Z坐标、断面宽度、断面高度、支护类型，详见附表B-20。

必填字段：巷道名称、X坐标、Y坐标、Z坐标。

工作面数据格式

格式：Excel、TXT

字段：工作面名称、拐点号、X坐标、Y坐标、Z坐标、采高、支护参数，详见附表B-21。

必填字段：工作面名称、X坐标、Y坐标。

采空区数据格式

格式：Excel、TXT

字段：采空区名称、拐点号、X坐标、Y坐标、Z坐标、开采日期，详见附表B-22。

必填字段：采空区名称、X坐标、Y坐标。

矿区边界数据

格式一：Excel、TXT

字段：X坐标、Y坐标、Z坐标，详见附表B-23。

必填字段：X坐标、Y坐标。

格式二：SHP格式

三维地质模型数据格式

面模型格式

数据格式：GLTF、Geo3DML或GeoJSON。

体模型格式

数据格式：GLTF、Geo3DML或GeoJSON；网格类型：角点网格、地质网格（GGrid）。

建模数据质量与精度要求

数据质量基本要求

建模数据应满足统一质量控制标准，符合DZ/T 0383-2021及现行国家、行业及地方三维地质建模规范要求。数据来源真实可靠、完整连续，无缺失、畸变、错位及虚假异常数据；所有数据坐标系统、高程基准统一，拓扑关系、地层层序、空间对应逻辑一致，精度满足三维建模准入标准；模型构建流程规范、网格质量合格、误差控制在规范限值内，老旧历史数据需完成标准化校正、质检后方可入库，地质模型应贴合实际地质条件与采掘工程现状，满足矿井透明地质保障、智能分析及工程应用需求。

数据精度要求

依据三维地质建模比例尺来确定建模数据精度要求，具体见表2。

建模数据精度

| 建模比例尺 | 平面位置精度 | 高程精度 | 模型几何精度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1:1000 | ≤1m | ≤1m | ≤2m |
| 1:10000 | ≤2m | ≤1m | ≤5m |
| 1:50000 | ≤5m | ≤2m | ≤10m |
| 1:250000 | ≤25m | ≤10m | ≤50m |

模型网格精度

矿区模型三维网格不大于50m×50m×5m。

工作面模型三维网格不大于2m×2m×1m。

数据完整性要求

所有必填字段（如钻孔坐标、地层名称）应完整，无缺失；

模型覆盖范围应与研究区一致。

数据逻辑一致性

地层顺序符合区域地质演化规律；

构造关系（如断层切割地层）合理；

属性编码统一（地层岩性编码参照GB/T 958-2015执行）。

数据质量检查

数据质量检查内容

主要进行格式正确性、空间参照系一致性、数据完整性、地质结构合理性及位置精度检查。

质量检查标准见表3。

质量检查内容和标准

| 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- |
| 格式正确性 | 符合规范（无语法错误） |
| 空间参照系一致性 | 所有数据采用同一坐标系 |
| 数据完整性 | 必填字段缺失率为0% |
| 地质结构合理性 | 地层顺序正确、构造关系合理 |
| 位置精度 | 模型坐标与原始数据误差≤规定值 |

数据质量检查方法

自动检查：使用建模软件验证格式及精度；

人工审核：地质专家检查地层顺序、构造关系的合理性；

交叉验证：对比不同数据源（如钻孔与物探）的一致性。

数据质量检查结果

将数据质量检查结果分为3级：

A级：完全符合所有要求，可直接用于决策支持；

B级：轻微不符合（如个别字段缺失），需修正后使用；

C级：严重不符合（如坐标系错误），需重新建模。

（资料性）
地层（统）填充颜色

本附录规定了煤矿透明地质建模中地层（统）二维图纸出图、三维模型可视化展示的填充颜色参数，统一项目建模可视化配色标准，保障地质模型、地质图纸色彩规范统一、可复用、可共享。本配色依据 DZ/T 0179《地质图用色标准及用色原则》 制定，适用于煤矿透明地质建模成果展示、图件编制及数据成果交付。

| 编码 | 名称 | CMYK值 | 色标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0201034 | 全新统 | C=6 M=0 Y=40 K=0 | 602 |
| 0201035 | 更新统 | C=7 M=0 Y=49 K=0 | 606 |
| 0201036 | 上新统 | C=5 M=5 Y=54 K=0 | 645 |
| 0201037 | 中新统 | C=7 M=3 Y=71 K=0 | 647 |
| 0201038 | 渐新统 | C=5 M=4 Y=49 K=0 | 661 |
| 0201039 | 始新统 | C=6 M=4 Y=59 K=0 | 662 |
| 0201040 | 古新统 | C=7 M=2 Y=67 K=0 | 663 |
| 0201041 | 上白垩统 | C=25 M=0 Y=76 K=0 | 673 |
| 0201042 | 下白垩统 | C=30 M=0 Y=77 K=10 | 674 |
| 0201043 | 上侏罗统 | C=33 M=0 Y=13 K=0 | 731 |
| 0201044 | 中侏罗统 | C=41 M=0 Y=15 K=0 | 732 |
| 0201045 | 下侏罗统 | C=47 M=0 Y=17 K=0 | 733 |
| 0201046 | 上三叠统 | C=6 M=22 Y=0 K=0 | 761 |
| 0201047 | 中三叠统 | C=8 M=27 Y=0 K=0 | 762 |
| 0201048 | 下三叠统 | C=13 M=37 Y=0 K=0 | 763 |
| 0201049 | 上二叠统 | C=18 M=14 Y=68 K=0 | 804 |
| 0201050 | 中二叠统 | C=18 M=14 Y=77 K=0 | 805 |
| 0201051 | 下二叠统 | C=19 M=13 Y=84 K=0 | 806 |
| 0201052 | 上石炭统 | C=13 M=8 Y=17 K=0 | 826 |
| 0201053 | 下石炭统 | C=19 M=13 Y=22 K=0 | 827 |
| 0201054 | 上泥盆统 | C=1 M=39 Y=91 K=0 | 886 |
| 0201055 | 中泥盆统 | C=0 M=52 Y=91 K=0 | 887 |
| 0201056 | 下泥盆统 | C=0 M=63 Y=91 K=0 | 888 |
| 0201057 | 普里多利统 | C=16 M=2 Y=82 K=1 | 933 |
| 0201058 | 拉德络统 | C=14 M=2 Y=93 K=1 | 934 |
| 0201059 | 文络克统 | C=20 M=5 Y=96 K=1 | 922 |
| 0201060 | 兰多弗里统 | C=29 M=1 Y=97 K=0 | 923 |

表A.1（续）

| 编码 | 名称 | CMYK值 | 色标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0201061 | 上奥陶统 | C=34 M=0 Y=33 K=10 | 970 |
| 0201062 | 中奥陶统 | C=41 M=0 Y=45 K=10 | 971 |
| 0201063 | 下奥陶统 | C=47 M=0 Y=56 K=10 | 972 |
| 0201064 | 寒武系第三统 | C=30 M=0 Y=41 K=0 | 993 |
| 0201065 | 寒武系第二统 | C=37 M=0 Y=52 K=0 | 994 |
| 0201066 | 寒武系第一统 | C=46 M=0 Y=63 K=0 | 995 |
| 0201067 | 上震旦统 | C=0 M=28 Y=41 K=0 | 1037 |
| 0201068 | 下震旦统 | C=0 M=41 Y=61 K=0 | 1038 |

1、表中CMYK色彩参数为印刷、出图标准参数，可直接用于CAD、GIS、三维地质建模软件配色设置；2、色标编号对应地质图标准色卡，确保跨软件、跨项目、跨单位成果色彩统一；3、本附录仅作为可视化展示辅助标准，不约束地质建模核心数据结构与格式。

（资料性）
地质、采掘及安全监测基础数据表

编制说明：本附录为资料性附录，集中汇总矿区钻孔、井轨迹、分层、物探、地质构造、采掘工程、安全监测等全套基础实测数据。正文所有涉及基础数据、监测数据、地质建模数据的内容，均统一引用本附录对应表格数据格式。

孔口坐标表

单位：坐标m、标高m、深度m

| 孔名 | X坐标 | Y坐标 | 孔口标高 | 深度 | 质量 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、孔口坐标为钻孔实测井口平面位置坐标；2、钻孔质量依据煤矿钻探工程质量验收标准评定；3、竣工日期为钻孔施工验收合格日期。

井轨迹表（类型一）

测深m、角度°单位：

| 测 深 | 井斜角 | 方位角 |
| --- | --- | --- |

本表为钻孔垂深测斜数据，反映钻孔不同深度井斜及走向方位参数。

井轨迹表（类型二）

单位：测深m、增量m

| 测 深 | X增量 | Y增量 |
| --- | --- | --- |

本表为钻孔不同深度平面偏移增量数据，用于钻孔轨迹平面校正。

井轨迹表（类型三）

单位：坐标m

| X坐标 | Y坐标 | Z坐标 |
| --- | --- | --- |

本表为钻孔轨迹三维坐标数据，可直接用于三维地质模型构建。

井分层表（类型一）

单位：测深m

| 井名 | 层名 | 测深 |
| --- | --- | --- |

本表为钻孔地层分界深度数据，为地层划分、煤层对比核心依据。

井分层表（类型二）

单位：坐标m

| 井名 | 层名 | X坐标 | Y坐标 | Z坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本表为钻孔地层分界深度数据，为地层划分、煤层对比核心依据。

测井数据

单位：深度m

| 深度 | 属性1 | 属性2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1、测井属性根据实测测井曲线数据整理；2、可根据实际测井类型补充密度、电阻率、声波等专项属性数据。

断层柱数据（深度域）

单位：坐标m

| X坐标 | Y坐标 | Z坐标 | 断柱编号 | 断层名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本表为深度域断层控制点数据，用于断层空间形态构建及构造分析。

断层多边形数据（深度域）

单位：坐标m

| X坐标 | Y坐标 | Z坐标 | 断层编号 | 断层名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本表为深度域断层边界多边形闭合数据，用于断层范围圈定及三维曲面构建。

SEGY数据（建议道头字位置）

| 参数名称 | 道头位置 | 数据类型 | 字节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 道序号 | 1 | 整型 | 4 |
| 线号 | 5 | 整型 | 4 |
| CDP号 | 21 | 整型 | 4 |
| X坐标 | 73 | 浮点型 | 4 |
| Y坐标 | 77 | 浮点型 | 4 |

本表为地震SEGY数据标准道头参数配置，为地震数据解析、坐标匹配专用参数。

地震层位数据（时间域）

单位：坐标m、时间ms

| X坐标 | Y坐标 | 时间 | 线号 | CDP号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本表为地震解释层位时间域成果数据，用于时深转换及构造形态解释。

断层柱数据（时间域）

单位：坐标m、时间ms

| X坐标 | Y坐标 | 时间 | 断柱编号 | 断层名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本表为时间域断层控制点数据，匹配地震剖面解释成果，用于断层构造时间域建模。

断层多边形数据（时间域）

单位：坐标m、时间ms

| X坐标 | Y坐标 | 时间 | 断层编号 | 断层名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本表为时间域断层闭合边界数据，与地震层位解释成果配套使用。

速度谱数据

单位：坐标m、时间ms、速度m/s

| X坐标 | Y坐标 | 时间 | 速度 |
| --- | --- | --- | --- |

本表为地震速度谱解析成果数据，用于地震资料时深转换、地层速度建模。

电法、重磁数据

单位：坐标m、时间ms、速度m/s

| X坐标 | Y坐标 | Z坐标 | 属性值 |
| --- | --- | --- | --- |

本表为电法、重磁勘探实测物理属性数据，用于隐伏构造、含水异常体探测分析。

散点数据

单位：坐标m

| X坐标 | Y坐标 | Z坐标 |
| --- | --- | --- |

本表为地表及地下高程散点数据，用于地形、地层曲面插值建模。

瓦斯监测数据

单位：坐标m、浓度%、流量m³/min、压力MPa

| 序号 | X坐标 | Y坐标 | Z坐标 | 瓦斯浓度 | 瓦斯流量 | 瓦斯压力 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、监测数据取自井下瓦斯在线监测系统及人工抽检数据；2、监测时间精确至分钟；3、异常数据需单独备注说明。

水文监测数据

单位：坐标m、水位m、水量m³/h

| 监测点 | X坐标 | Y坐标 | Z坐标 | 水位 | 水量 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、水位数据以矿区统一水位基准为准；2、水量为监测时段平均涌水量；3、监测点编号对应井下水文监测布设点位。

应力监测数据

单位：坐标m、应力/压力MPa、位移mm

| 监测点 | X坐标 | Y坐标 | Z坐标 | 围岩应力 | 支架压力 | 顶板位移 | 监测时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

巷道数据

单位：坐标m、宽度/高度m

| 巷道名称 | X坐标 | Y坐标 | Z坐标 | 断面宽度 | 断面高度 | 支护类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、坐标为巷道中心实测三维坐标；2、支护类型填写锚网、锚索、钢架、混凝土等实际支护形式。

工作面数据

单位：坐标m、采高m

| 工作面名称 | 拐点号 | X坐标 | Y坐标 | Z坐标 | 采高 | 支护参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、拐点号为工作面边界闭合拐点编号；2、支护参数填写支架型号、支护强度、控顶距等核心参数。

采空区数据

单位：坐标m、采高m

| 采空区名称 | 拐点号 | X坐标 | Y坐标 | Z坐标 | 开采日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、采空区名称应采用矿井官方统一命名，拐点号按采空区边界拐点顺序连续编号；2、Z坐标为对应拐点的底板高程，开采日期填写采空区对应工作面的回采结束日期。

矿区边界数据

单位：坐标m

| X坐标 | Y坐标 | Z坐标 |
| --- | --- | --- |

本表为矿区边界拐点坐标数据，根据矿区勘查报告及采矿许可证边界资料整理。